Билет №11 
1.Принципы организации оперативных блоков АЛУ процессора. 
2.Структура системы программного обеспечения ВМ. Управляющие и обрабатывающие программы. 
3. Стандарт IEEE 1284. Физические характеристики параллельных портов, режимов передачи данных.

- В процессор входят: арифметическо - логическое устройство АЛУ, управляющее устройство (управляющий автомат) УУ, блок управляющих регистров БУР, блок регистровой памяти (местная память) и блок связи с ОП

Арифметическо-логическое устройство процессора выполняет логические и арифметические операции над данными. В общем случае в АЛУ выполняются логические преобразования над логическими кодами фиксированной и переменной длины (над отдельными битами, группами бит, байтами и их последовательностями) , арифметические операции над числами с фиксированной и плавающей точками, над десятичными числами, обработка алфавитно-цифровых слов переменной длины и др. Характер выполняемой АЛУ операции задается командой программы.

В процессоре может быть одно универсальное АЛУ для выполнения всех основных арифметических и логических преобразований или несколько специализированных для отдельных видов операций. В последнем случае увеличивается количество оборудования процессора, но повышается его быстродействие за счет специализации и упрощения схем выполнения отдельных операций.

2. Программное обеспечение ВМ выполняется на хосте как обычная прикладная программа и не использует системных операций ISA (ISA (от англ. Industry Standard Architecture, ISA bus) — 8-ми или 16-ти разрядная системная шина IBM PC-совместимых компьютеров.). Работа каждой ВМ должна управляться своей собственной системно-независимой программой или операционной системой.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИНАХ
Как уже отмечалось, работа каждой ВМ должна управляться своей собственной системно-независимой программой или операционной системой. В качестве таких операционных систем могут использоваться подсистемы ПДО и ПДП, входящие в состав СВМ ЕС. Кроме того, так как виртуальная машина представляет собой эквивалент реальной ЭВМ, то на ней могут работать любые операционные системы и системно-независимые программы, разработанные для ЕС ЭВМ «Ряда-1», «Ряда-2» и «Ряда-3». Это относится, в частности, ко всем изданиям и модификациям ОС ЕС и ДОС ЕС. Имеющиеся ограничения на использование этих операционных систем на ВМ связаны с двумя основными факторами: во-первых, для ВМ не моделируются средства мультипроцессирования и прямого управления и, во-вторых, при работе на ВМ не сохраняются некоторые временные соотношения, что приводит, например, к ограничениям на динамическую модификацию канальных программ и использование программно-управляемого прерывания ввода-вывода.
ОС, разработанные для реальной ЭВМ и в дальнейшем называемые гостевыми, при работе на виртуальной машине имеют меньшую производительность по сравнению с их работой непосредственно на реальной ЭВМ. Такое снижение производительности вызывается следующими двумя причинами: во-первых, обычно при работе под управлением МВМ на реальной ЭВМ функционирует несколько ВМ, что, естественно, снижает производительность каждой конкретной ВМ по сравнению с реальной ЭВМ; во-вторых, снижение производительности связано с затратами на моделирование виртуальной машины. Снижение производительности по этой причине может варьироваться в очень широких пределах: практически от нуля для ОС с малым количеством выдаваемых привилегированных команд, не организующих своего собственного виртуального адресного пространства и имеющих в распоряжении закрепленные реальные периферийные устройства, до четырех-пятикратного снижения в худшем случае. Производительность отдельных ВМ может быть повышена с помощью специальных средств МВМ, описанных в гл. 11.
Учитывая факт снижения производительности гостевых ОС при их работе на виртуальных машинах, пользователям СВМ ЕС рекомендуется как можно более широко использовать ПДО, которая спроектирована специально с учетом ее работы только на виртуальных машинах.

3. IEEE 1284 (Порт принтера, параллельный порт, LPT) — международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера. Название «LPT» образовано от наименования стандартного устройства принтера «LPT1» (Line Printer Terminal или Line PrinTer) в операционных системах семейства MS-DOS.

Большинство фирменных расширений первоначального интерфейса впоследствии было стандартизировано индустрией, каковой процесс завершился принятием серии стандартов IEEE-1284.

Однако, следует отметить, что полного соответствия между этим стандартом и предшествующими ему фирменными расширениями нет. Наиболее известными фирменными расширениями являются оные от фирмы Hewlett-Packard. Это Bitronics, обеспечивающий двустороннюю передачу информации (применяется прежде всего для снятия расширенной информации о состоянии принтера) и протокол мультиплексирования шины от HP, предназначенный для того, чтобы подключать к одному LPT-порту множество устройств по схеме "цепочка". На основе этого протокола были разработаны стандарты 1284.3-2000 и 1284.4-2000, но полной совместимости достигнуто не было.

В результате некоторые очень старые устройства от HP могут не вполне корректно работать с портами, сконфигурированными в режим IEEE-1284. Подавляющее большинство современной техники не испытывает такой проблемы.

## Стандарт IEEE-1284

Стал результатом длительной борьбы за обеспечение совместимости. Он включает в себя формальное описание всех вышеперечисленных режимов работы (до его принятия не было никакого формального документа, позволяющего при соблюдении его рассчитывать на корректную работу устройства во всех возможных конфигурациях).

Стандарт включает в себя следующие документы:

- IEEE 1284-1994: Standard Signaling Method for a Bi-directional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers - двунаправленная передача данных

- IEEE 1284.1-1997: Transport Independent Printer/System Interface- a protocol for returning printer configuration and status - стандартизованный метод получения информации о состоянии принтера

- IEEE 1284.2: Standard for Test, Measurement and Conformance to IEEE 1284 (not approved) -

тестирование на соответствие стандарту (так и не был принят)

- IEEE 1284.3-2000: Interface and Protocol Extensions to IEEE 1284-Compliant Peripherals and Host Adapters- a protocol to allow sharing of the parallel port by multiple peripherals (daisy chaining) - протокол и схема к одному порту многих устройств, объединённых в "цепочку" (позволяет выбрать нужное устройство и работать с ним).

- IEEE 1284.4-2000: Data Delivery and Logical Channels for IEEE 1284 Interfaces- allows a device to carry on multiple, concurrent exchanges of data - протокол одновременной передачи информации многим устройствам (позволяет работать одновременно с несколькими устройствами в цепочке).

Окончательная стандартизация параллельного порта совпала с началом внедрения шины USB. По этой причине развитие стандарта IEEE-1284 было остановлено.