Билет 4

1. Внешняя память: внешние ЗУ–накопители на магнитных дисках, лентах, буферные ЗУ

Внешняя память относится к внешним устройствам ПК и используется для долговременного хранения любой информации, которая может когда-либо потребоваться для решения задач.

В частности, во внешней памяти хранится все программное обеспечение компьютера.

Устройства внешней памяти, или, иначе, внешние запоминающие устройства (ВЗУ), весьма разнообразны.

Их можно классифицировать по целому ряду признаков:

- по виду носителя,

- по типу конструкции,

- по принципу записи и считывания информации,

- -по методу доступа и т. д.

Носитель — материальный объект, способный хранить информацию.

Один из возможных вариантов классификации ВЗУ приведен на схеме:

Классификация ВЗУ

Магнитные диски являются элементами устройств чтения-записи информации – дисководов. Сам магнитный диск – это пластиковый (для гибких дисков) или алюминиевый либо керамический (для жестких дисков) круг с магниточувствительным покрытием. В случае жесткого диска таких кругов может быть несколько, и все они в центре посажены на один стержень. Для гибкого диска такой круг один, при помещении в дисковод он фиксируется в центре. Во время работы диск раскручивается.

Накопитель на магнитной ленте (стример) состоит из лентопротяжного механизма, магнитной ленты и магнитной головки.

буферные ЗУ. Их назначение состоит в сокращении времени передачи информации между процессором и более медленными уровнями памяти компьютера. Буферная память может устанавливаться на различных уровнях. Буферные ЗУ называют термином "кэш-память" или просто кэш.

Принцип использования буферной памяти во всех случаях сводится к одному и тому же. Буфер представляет собой более быстрое (а значит, и более дорогое), но менее емкое ЗУ, чем то, для ускорения работы которого он предназначен. При этом в буфере размещается только та часть информации из более медленного ЗУ, которая используется в настоящий момент.

2. Микросхемы ППЗУ, изготовленные по МДЛ – технологии. Конструкция. Характеристика

Однократно программируемые ПЗУ

Если требуется относительно небольшое количество микросхем с данной информацией,

разумной альтернативой являются однократно программируемые ПЗУ.

Микросхемы PROM. В ИМС типа PROM (Programmable ROM — программиру-

емые ПЗУ) информация может быть записана только однократно. В исходной

микросхеме во всех узлах адресные линии соединены с разрядными. Занесение

информации в PROM производится электрически, путем пережигания отдельных

перемычек, и может быть выполнено поставщиком или потребителем спустя ка-

кое-то время после изготовления микросхемы. Позже появились ИМС, где в перемычку входили два диода, соединенные навстречу. В процессе программирования удалить перемычку можно было с помощью электрического пробоя одного из этих диодов. В любом варианте для записи информации требуется специальное оборудование — программаторы. Основными недостатками данного вида ПЗУ были большой процент бра

ка и необходимость специальной термической тренировки после программирова-

ния, без которой надежность хранения данных была невысокой.

Микросхемы ОTPEPRОM. В его основе лежит кристалл EEPRОM, но по-

мещенный в дешевый непрозрачный пластиковый корпус без кварцевого окна,

из-за чего он может быть запрограммирован лишь один раз.

Многократно программируемые ПЗУ

Процедура программирования таких ПЗУ обычно предполагает два этапа: снача-

ла производится стирание содержимого всех или части ячеек, а затем производит-

ся запись новой информации.

Микросхемы EPROM. В EPROM запись информации производится электри-

ческими сигналами, так же как в PROM, однако перед операцией записи содержи-

мое всех ячеек должно быть приведено к одинаковому состоянию (стерто) путем

воздействия на микросхему ультрафиолетовым облучением1. Кристалл заключен

в керамический корпус, имеющий небольшое кварцевое окно, через которое и про-

изводится облучение. Чтобы предотвратить случайное стирание информации, пос-

ле облучения кварцевое окно заклеивают непрозрачной пленкой. Процесс стира-

ния может выполняться многократно. Каждое стирание занимает порядка 20 мин.

Данные хранятся в виде зарядов плавающих затворов МОП-транзисторов, играю-

щих роль конденсаторов с очень малой утечкой заряда. Заряженный ЗЭ соответ-

ствует логическому нулю, а разряженный — логической единице. Программиро-

вание микросхемы происходит с использованием технологии инжекции горячих

электронов. Цикл программирования занимает нескольких сотен миллисекунд.

Время считывания близко к показателям ROM и DRAM.

Микросхемы EEPRОM. Более привлекательным вариантом многократно про-

граммируемой памяти является электрически стираемая программируемая посто-

янная память EEPROM. Стирание и запись информации в эту память производятся

побайтово, причем стирание — не отдельный процесс, а лишь этап, происходящий

автоматически при записи. Операция записи занимает существенно больше вре-

мени, чем считывание — несколько сотен микросекунд на байт. В микросхеме ис-

пользуется тот же принцип хранения информации, что и в EPRОM. Программи-

рование EPRОM не требует специального программатора и реализуется средствами

самой микросхемы.

3. Зависимость производительности ВМ от разрядности шин.

Существует определенная иерархия шин ПК, которая выражается в том, что каждая более медленная шина соединена с более быстрой шиной. Каждое системное устройство соединено с какой-либо шиной, причем определенные устройства (чаще всего это наборы микросхем) выполняют роль моста между шинами.

􀂄 Шина процессора. Эта высокоскоростная шина является ядром набора микросхем

и системной платы. Используется в основном процессором для передачи данных меж_

ду кэш_памятью или основной памятью и северным мостом набора микросхем. В сис_

темах на базе процессоров Pentium эта шина работает на частоте 66, 100, 133, 200, 266,

400, 533, 800 МГц и имеет ширину 64 разряда (8 байт).

􀂄 Шина AGP. Эта 32_разрядная шина работает на частоте 66 (AGP 1х), 133 (AGP 2х),

266 (AGP 4х) или 533 МГц (AGP 8x) и предназначена для подключения видеоадапте_

ра.

􀂄 Шина PCI. Эта 32_разрядная шина работает на частоте 33 МГц; в настоящее время есть реализация этой шины с частотой 66 МГц. Находится под управлением контроллера PCI — части северного моста или компонента MCH набора микросхем. К шине

PCI подключается южный мост набора микросхем, который содержит реализации

интерфейса IDE и USB.

􀂄 Шина ISA. Это 16_разрядная шина, работающая на частоте 8 МГц; реа_

лизуется с помощью южного моста. Чаще всего к этой шине подключается микросхема

Super I/O.